KEGIATAN PRAKTIKUM

Percobaan 1. Gerbang AND

- Buat rangkaian dengan menggunakan gerbang AND (IC 7408), SW-SPDT, dan logic probe! Pilih VC and ground dari terminal mode. SW1 dan SW2 sebagai input, L1 dan L2 berperan sebagai indikator input, dan L3 berperan sebagai output dari gerbang AND.

- Fungsi Boolean : L3 = L1 L2 atau L3 = L1.L2

- Tabel kebenaran

| SW 1 | SW 2 | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Diagram waktu

L1

|  | 1 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |

L2

|  |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |

L3

|  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |

Percobaan 2. Gerbang OR

- Buat rangkaian dengan menggunakan gerbang OR (IC 7432), SW-SPDT, dan logic probe! Pilih VC and ground dari terminal mode. SW1 dan SW2 sebagai input, L1 dan L2 berperan sebagai indikator input, dan L3 berperan sebagai output dari gerbang OR.

- Fungsi Boolean : L3 = L1 + L2

- Tabel kebenaran

| SW 1 | SW 2 | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Diagram waktu

L1

|  | 1 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |

L2

|  |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |

L3

|  | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |

Percobaan 3. Gerbang NOT

- Buat rangkaian dengan menggunakan gerbang NOT (IC 7404), SW-SPDT, dan logic probe! Pilih VC and ground dari terminal mode. SW1 sebagai input, L1 berperan sebagai indikator input, dan L2 berperan sebagai output dari gerbang NOT.

- Fungsi Boolean : L1 = ~L2 atau L1 = L2

- Tabel kebenaran

| SW 1 | L2 | L1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- Diagram waktu

L2

|  | 1 |
| --- | --- |
| 0 |  |

L1

| 1 |  |
| --- | --- |
|  | 0 |

Percobaan 4. Gerbang NAND

- Buat rangkaian dengan menggunakan gerbang NAND (IC 7400), SW-SPDT, dan logic probe! Pilih VC and ground dari terminal mode. SW1 dan SW2 sebagai input, L1 dan L2 berperan sebagai indikator input, dan L3 berperan sebagai output dari gerbang NAND.

- Fungsi Boolean : L3 = L1 L2 atau L3 =L1.L2

- Tabel kebenaran

| SW 1 | SW 2 | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Diagram waktu

L1

|  | 1 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |

L2

|  |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |

L3

| 1 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |

Percobaan 5. Gerbang NOR

- Buat rangkaian dengan menggunakan gerbang NOR (IC 7402), SW-SPDT, dan logic probe! Pilih VC and ground dari terminal mode. SW1 dan SW2 sebagai input, L1 dan L2 berperan sebagai indikator input, dan L3 berperan sebagai output dari gerbang NOR.

- Fungsi Boolean : L3 = L1 + L2

- Tabel kebenaran

| SW 1 | SW 2 | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Diagram waktu

L1

|  | 1 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |

L2

|  |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |

L3

| 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 |

Percobaan 6. Gerbang XOR

- Buat rangkaian dengan menggunakan gerbang NOR (IC 4070), SW-SPDT, dan logic probe! Pilih VC and ground dari terminal mode. SW1 dan SW2 sebagai input, L1 dan L2 berperan sebagai indikator input, dan L3 berperan sebagai output dari gerbang XOR.

- Fungsi Boolean : L3 = L1 ⊕ L2

- Tabel kebenaran

| SW 1 | SW 2 | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Diagram waktu

L1

|  | 1 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |

L2

|  |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |

L3

|  | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 0 |

Percobaan 7. Gerbang XNOR

- Buat rangkaian dengan menggunakan gerbang XNOR (IC 4077), SW-SPDT, dan logic probe! Pilih VC and ground dari terminal mode. SW1 dan SW2 sebagai input, L1 dan L2 berperan sebagai indikator input, dan L3 berperan sebagai output dari gerbang XNOR.

- Fungsi Boolean : L3 = L1 ⊕ L2

- Tabel kebenaran

| SW 1 | SW 2 | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Diagram waktu

L1

|  | 1 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |

L2

|  |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |

L3

| 1 |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 |  |